Общество с ограниченной ответственностью

"ПРОММАШ"

ИНН 5236001928 КПП 523601001 ОГРН 1135248003791 ОКТМО 22655101

Юридический адрес: 606541, Нижегородская обл., Чкаловский район, г.Чкаловск., кв.Лесной, д.2а, офис 26

Почтовый адрес: 606541, Нижегородская обл., Чкаловский район, , г.Чкаловск., кв.Лесной, д.2а, офис 26

Тел./факс 8 (83160) 4-40-00

e-mail: prommash.ru@bk.ru

Банковские реквизиты: р/счет 40702810842140100119 в Волго-Вятском банке СБ РФ

г. Нижний Новгород Городецкое отделение 4340/052

БИК 042202603 к/сч 30101810900000000603

В настоящее время основным видом деятельности ООО «ПРОММАШ» является прием и очистка на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

# Комплекс городских очистных сооружений

- В состав Комплекса городских очистных сооружений входят:

- канализационные безнапорные магистрали;

- канализационные напорные станции (КНС) для перекачки хозяйственно-бытовых стоков из разных  районов города на головную насосную станцию (ГНС)

- ГНС для сбора хозбытовых стоков и перекачки на биологические очистные сооружения (БОС);

- напорная канализационная магистраль для транспортировки хозбытовых стоков на БОС;

- БОС, расположенная у д.Алеево Чкаловского района, предназначенные для очистки хозбытовых стоков от вредных веществ.

- Очистка городских (хозяйственно-бытовых) и промышленных стоков осуществляется на принятых в 2010г. в хозяйственное ведение ООО “ПРОММАШ” Комплекса городских очистных сооружений (КГОС).

- Работы по эксплуатации сложнейших сооружений с учетом энергоемкого оборудования требуют специалистов высочайшей квалификации.

- Поступающие на КГОС промышленные и хозбытовые сточные воды проходят механическую и биологическую очистку.

- Процесс механической очистки заключается в удалении из сточной воды взвешенных веществ минерального и органического происхождения путем процеживания через решетки дробилки, осаждения в песколовках и отстаивания в радиальных отстойниках.

- Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды проходят раздельную механическую очистку, после чего поступают на двухступенчатую биологическую очистку.

- Первая стадия биологической очистки проходит в аэротенках, где сточные воды смешиваются с активным илом в присутствии кислорода воздуха, поступающего через аэрационные системы. При этом происходит биохимический процесс окисления загрязнений, присутствующих в сточных водах.

- После полной биологической очистки в аэротенках сточные воды подвергаются доочистке в проточных аэробных биологических прудах, где процесс очищения идет по принципу самоочищения естественных открытых водоемов. В процессе самоочищения участвуют бактерии и водоросли. Бактерии потребляют в качестве питательных веществ органические загрязнения и кислород воздуха.

- Обеззараженная очищенная сточная вода сбрасывается в р. Санахта через рассеивающий выпуск специальной конструкции, позволяющей многократно разбавляться стокам с водами реки.