Общество с ограниченной ответственностью

"Водоканал"

ИНН 5236007711 КПП 523601001 ОГРН 1095248000473 ОКАТО 22255501000

Юридический адрес: 606540, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Инженерная-6

Почтовый адрес: 606540, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Комсомольская-17

Тел./факс 8 (83160) 4-15-84,4-13-86

e-mail: vodokanal_chkalovsk@mts-nn.ru

Банковские реквизиты: р/счет 40702810906010013758 в ОАО “НБД-банк»

г. Нижний Новгород

БИК 042202705 к/сч 30101810400000000705

Общество с ограниченной ответственность  «Водоканал» создано 01 июня 2009 года. ООО «Водоканал» учреждено общим собранием участников общества в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом дополнений, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  Уставом, а также решениями органов Общества, принятых в пределах их компетенции.

В настоящее время основным видом деятельности является сбор, очистка и распределение воды.

# Комплекс городских водозаборных сооружений

В СОСТАВ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВХОДЯТ:

1.   Самотечные линии водоприёмника Ду 250мм-2шт. и Ду 400мм-1шт.

2.   Насосная станция первого подъёма шахтного типа  Ду 7,5м, глубина 6,5м,

расположена  у уреза воды под крутым берегом. Оборудование станции состоит из

насосов марки Д 320/50-2шт. и  Д 315/50 – 2шт., которые подают воду на

фильтровальную  станцию по двум водоводам Ду 150мм и  Ду  250мм.

3.   Фильтровальная станция (кирпичное двухэтажное здание размером         13,4*4,3*6,2),имеющая в своём составе семь скорых керамзитных фильтров площадью     12,5м2 каждый. На втором этаже расположено реагенное хозяйство с двумя      растворными баками коагулянта для коагулирования воды.

4.    Хлораторная  с двумя хлораторами марки АХВ- 1000 находится в изолированном помещении первого этажа фильтровальной станции. Площадь помещения 6,2м2.

5.    Накопительные ёмкости- резервуаров чистой воды (РВЧ)– 2шт. объёмом 400м3 каждый. Резервуары круглые, железобетонные диаметром 11м, имеют  отметку дна.

6.     Станция переключения резервуаров чистой воды- кирпичное здание размером 4*4 м, где находится запорная арматура для переключения резервуаров чистой воды.

7.     Насосная станция второго подъёма- кирпичное одноэтажное здание размером 16*22*6 м. В здании насосной станции второго подъёма имеется машинный зал с насосами марки Д 320/70 мощностью 90квт/час – 3 шт., Д 315/70 мощностью 55квт/час – 1шт, комплектом насосного оборудования в.т.ч. насос NB100-200/203 мощностью 55квт/час.

8.     Отопительная котельная с котлом чугунным напольным Ferroli  GN 1 05  58,1 квт, работающем на дизельном топливе, тремя насосами марки 2 К 6 и 2 циркуляционными насосами,  служит для снабжения водозаборных сооружений теплоэнергией.

9.   Дизельгенераторная  э/ станция для аварийного обеспечения водозаборных сооружений  электроэнергией, мощностью 144квт.

10.   Трансформаторная подстанция.

11.   Вспомогательные здания.

12.   Водоводы Ду 200мм протяженностью 5,8км и Ду  500мм протяженностью 2,7км.

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОДОПОДГОТОВКИ.

По двум самотечным трубопроводам и одной сифонной линии вода из Горьковского водохранилища поступает в приемную камеру насосной станции первого подъема.

Насосами первого подъема вода поступает на фильтровальную станцию. Перед фильтрами вода смешивается с раствором коагулянта, который подаётся по лотку из растворного бака. В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий. Доза коагулянта рассчитывается в зависимости от качества исходной воды и массовой доли сульфата алюминия в сернокислом глиноземе. Для приготовления рабочего раствора коагулянта имеются два растворных бака из нержавеющей стали объёмом 3м3. Время полного цикла приготовления раствора коагулянта – 12 часов. Коагулянт в сухом виде (кусковой) в мешках находится в деревянном складе на территории водозабора. После фильтрации на скорых фильтрах очищаемая вода смешивается с хлорной водой для обеззараживания. Для производства хлорной воды используются две хлораторные установки АХВ-1000. Введение хлорированной  воды по полиэтиленовой трубе в очищаемую воду производится в трубопровод перед резервуарами чистой воды.

Концентрация остаточного свободного и связанного хлора находится в соответствии с ГОСТ 2874-82 и по указаниям Роспотребнадзора.

Помещение хлораторных установок снабжено вытяжной принудительной и естественной вентиляцией.

Расходный склад хлора находится в отдельном рядом стоящем металлическом здании.   В складе установлен  электротельфер для транспортирования пустых и полных баллонов с хлором. Очищенная и обеззараженная вода подается в два резервуара чистой воды. В город подготовленная  вода подается центробежным насосом по двум линиям Ду 200мм и Ду 500мм протяженностью 30,8км. Подход к станции  первого подьёма  осуществляется по металлической лестнице. Для подъезда к водозаборным сооружениям имеется грунтовая дорога. Для спуска и подъема оборудования имеется грузовая тележка, приводимая в движение электролебедкой. Для подъёма грузов имеется  электротельфер грузоподъёмностью 5тонн.

Для повышения давления воды в городе, на техническое обслуживание и содержание  в ООО «Водоканал» переданы 7 насосных станций с насосами марки К-20/30, мощностью 4квт/час.

КОММУНИКАЦИИ НА ПЛОЩАДИ ВОДОЗАБОРА.

На территории водозабора предусмотрены следующие коммуникации:

1.Дополнительный напорный трубопровод от насосной станции 1 подъёма. Диаметр трубопровода 250мм.

2.Трубопровод на промывку фильтров Ду  426мм.

3.Трубопровод от резервуаров чистой воды к насосной станции 2 подъёма Ду530мм.

4.Трубопровод хлорной воды из полиэтиленовых труб Ду 50мм.

5.Трубопровод для раствора коагулянта из стальных труб Ду 50мм.

6.Трубопровод производственной канализации – из чугунных, керамических и винипластовых труб.

Трубы укладываются на глубине 1,5 – 4,5м.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

На территории водозабора существует раздельная система канализации.

Хозбытовые стоки в количестве 1-2м3 в сутки поступают в септик, расположенный на территории водозабора. Септик водонепроницаемый, железобетонный, объём 3м3, расположенный от оголовка на расстоянии 500м, от станции1 подъёма – 150м, от станции 2 подъёма – 10м, от фильтровальной станции- 50м. Стоки из септика периодически вывозят на ассенизационной машине.

Условно – чистые стоки после промывки фильтров в количестве 393,75м3/сут. По отдельной сети сбрасываются в горьковское водохранилище, реку Волгу. По этой же сети сбрасывается вода из резервуаров чистой воды при их ремонте, очистке, переливе.

Директор ООО «Водоканал»                                         А.Н.Малов