# Общие сведения об энергоснабжающей организации

ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» г. Чкаловск представляет собой предприятие, эксплуатирующее котельную и тепловые сети в пределах границ балансовой принадлежности. Котельная и тепловые сети взяты в аренду в соответствии с заключенными договорами. Эксплуатация котельной осуществляется с октября 2012 года.

Сводные данные по котельному оборудованию представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Сводные данные по котельному оборудованию

| № котельной | Адрес | Марка котла | Кол-во | Уст. мощность котла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Пушкина,36 | Ecomax № 3500 | 4 | 14,00 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 2 | 23,26 |
|  | ИТОГО |  |  | 37,26 |

Тепловая энергия от котельных потребляется в горячей воде на нужды отопления, ГВС и технологии  населения и ряда предприятий.

Установленная мощность всех систем теплоснабжения ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» – 32,038 Гкал/ч, располагаемая мощность –10,471 Гкал/ч (33,53%).

В периоде регулирования 2015 года отпуск в сеть составит 
22,89 тыс. Гкал. Максимальная величина отпуска тепловой энергии из сети потребителям составит 20,907 тыс. Гкал. При этом расчетные потери тепловой энергии в теплосетях составляют 1,983 тыс. Гкал (8,66 % от отпуска тепловой энергии в сеть).  Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети составляет 7,76 Гкал/час (с учетом средне недельных данных по ГВС), в утвержденном периоде и периоде регулирования присоединенная тепловая нагрузка не изменяется и составляет 7,76 Гкал/ч.

# Общая характеристика тепловых сетей

В качестве теплоносителя используется только «горячая вода». Общая протяженность сетей в однотрубном исполнении в базовом периоде  и в периоде регулирования составляет 8664 м. Средний диаметр по материальной характеристике по системам теплоснабжения изменяется в пределах от 0,112 м до 0,165 м. Объем трубопроводов в периоде регулирования составляет в целом по ЭСО – 136,88 м3.